NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Separátor vzduchu

Afriso spol. s r.o.

Komerční 520

251 01 Nupaky

+420 272 953 636

info@afriso.cz

O tomto návodu k obsluze

Tento návod popisuje separátor nečistot (v tomto návodu k použití označovaný také jako „produkt“). Návod je součástí výrobku. Nebo jej je možné získat na webových stránkách.

- Produkt smíte používat pouze tehdy, pokud jste si plně přečetli návod k použití a porozuměli mu.

- Zajistěte, aby byl tento návod k použití vždy přístupný pro všechny typy prací prováděných na výrobku nebo s ním.

- Předejte tento návod a všechny další dokumenty týkající se produktu všem, kdo s ním přijde do styku.

- Pokud máte pocit, že tento návod k použití obsahuje chyby, nesrovnalosti, nejasnosti nebo jiné problémy, obraťte se před použitím výrobku na výrobce.

Návod k použití je chráněn autorskými právy a smí být použit pouze v souladu s příslušnými zákony o autorských právech. Vyhrazujeme si právo na změny.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za přímé nebo následné škody vyplývající z nedodržení tohoto návodu k použití nebo z nedodržení směrnic, předpisů a norem a jakýchkoli dalších zákonných požadavků platných v místě instalace výrobku.

Bezpečnostní informace

Tento provozní návod obsahuje bezpečnostní informace, které vás upozorní na možná nebezpečí a rizika. Kromě pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze musíte dodržovat všechny směrnice, normy a bezpečnostní předpisy platné v místě instalace produktu. Před použitím výrobku si ověřte, že jste obeznámeni se všemi směrnicemi, normami a bezpečnostními předpisy, a zajistěte jejich dodržování.

Zamýšlené použití

Tento výrobek lze použít pouze do topných systémů (podle EN 12828) k čištění vody v topném okruhu (podle VDI 2035) nebo ve směsích voda/glykol (maximálně 50% glykol). Jakékoli jiné použití, než které je výslovně povoleno v tomto provozním návodu, není povoleno a představuje nebezpečí.

Před použitím produktu ověřte, zda je produkt vhodný pro vámi plánovanou aplikaci. Přitom vezměte v úvahu alespoň následující:

- Všechny směrnice, normy a bezpečnostní předpisy platné v místě instalace produktu

- Všechny podmínky a údaje uvedené pro produkt

Kromě toho proveďte posouzení rizik s ohledem na plánovanou aplikaci podle schválené metody posouzení rizik a na základě posouzení proveďte příslušná bezpečnostní opatření. Vezměte v úvahu důsledky instalace nebo integrace produktu do systému.

Při používání výrobku provádějte veškeré práce a další činnosti ve spojení s výrobkem v souladu s podmínkami uvedenými v návodu k obsluze a na typovém štítku, jakož i se všemi směrnicemi, normami a bezpečnostními předpisy platnými v místě instalace produktu.

Předvídatelné nesprávné aplikace

Tento výrobek může být instalován pouze ve specifikované montážní poloze:

Kvalifikace personálu

Práce s tímto výrobkem a s ním jsou oprávněny provádět pouze náležitě proškolené osoby, které jsou seznámeny s tímto provozním návodem a veškerou další příslušnou dokumentací výrobku a rozuměli mu.

Tyto osoby musí mít dostatečné technické vzdělání, znalosti a zkušenosti a musí být schopny předvídat a detekovat potenciální nebezpečí, která mohou být při používání výrobku způsobena.

Všechny osoby pracující s výrobkem musí být plně seznámeny se všemi směrnicemi, normami a bezpečnostními předpisy, které je třeba při provádění těchto prací dodržovat.

Osobní ochranné prostředky

Vždy noste požadované osobní ochranné prostředky. Při provádění prací na výrobku a s ním mějte na paměti, že v místě instalace mohou existovat rizika, která přímo nevyplývají ze samotného produktu.

Úpravy produktu

Práce na výrobku provádějte pouze v souladu s tímto návodem k obsluze. Na výrobku neprovádějte žádné úpravy, které nejsou popsány v tomto provozním návodu.

Přeprava a skladování

V důsledku nesprávné přepravy nebo skladování může dojít k poškození produktu.

NESPRÁVNÁ MANIPULACE

- Během přepravy a skladování výrobku se ujistěte, že jsou dodrženy podmínky prostředí uvedené ve specifikaci.

- Při přepravě výrobku používejte originální obal.

- Produkt skladujte v čistém a suchém prostředí.

- Ověřte, zda je produkt chráněn proti nárazům během přepravy a skladování.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození zařízení.

Popis výrobku

Rozměry [mm]

Rozsah dodávky

- Separátor nečistot

- Převlečná matice G1½

- Izolace

- Plochá těsnění

- Vypouštěcí hadice

- Návod k obsluze

Funkce

Výrobek odstraňuje znečišťující látky z média v topném okruhu. Znečištěná topná voda může způsobit poškození například čerpadel a ventilů a vést k ucpání potrubí a radiátorů. Což snižuje topný výkon.

Kal je oddělen pomocí výrazného snížení průtoku. Toho je dosaženo prouděním média kolem ploch s velkým povrchem.

Technické specifikace

Parametr/část	Hodnota/popis

Médium	Voda topného okruhu (dle VDI 2035)

směsi vody a glykolu (glykol max.50;%)

!není určeno pro pitnou vodu

Provozní tlak	Max. 10 barů

Provozní teplota	Max. +95 °C (krátkodobě +120 °C)

Součinitel průtoku Kvs	13,6 m³/h (průtok shora dolů)

14,7 m³/h (průtok zdola nahoru)

Materiály

Kryt	Mosaz

Vnitřní díly	Plast

Izolace	Polypropylen EPP

Připojení

Výstup (dolní)	R1½ vnější závit

Výstup (nahoru)	Rp1½ vnitřní závit (převlečná matice)

Montážní poloha	Svisle (připojení G1½, převlečná matice nahoře)

Graf

- ∆p - tlaková ztráta

- Q – objemový průtok

Montáž

- Ověřte, zda je produkt chráněn proti otřesům.

- Ověřte, zda je produkt namontován pouze v místnostech.

Výrobek lze instalovat do přívodního i zpětného okruhu topného systému, protože jsou možné oba směry průtoku výrobkem. Instalace ve zpětném okruhu dosahuje lepší účinnosti.

Údržba

Jednoročně – odstraňte kal. Po odstranění kalu zkontrolujte tlak v systému a případně doplňte kapalinu.

Sediment lze během provozu vypustit.

Odstraňování poruch

Poruchy, které nelze odstranit opatřeními popsanými v tomto návodu, smí opravovat pouze výrobce.

Likvidace

Produkt zlikvidujte v souladu se všemi příslušnými směrnicemi, normami a bezpečnostními předpisy.

1. Odpojte produkt

2. Produkt zlikvidujte.

Vrácení zařízení

Před vrácením produktu se obraťte na info@afriso.cz.

Záruka

Informace o záruce naleznete v našich podmínkách na www.afriso.cz nebo ve vaší kupní smlouvě.

Autorská práva

Autorské právo na montážní a provozní návod patří společnosti AFRISO spol. s r.o.. Bez písemného souhlasu je zakázán dotisk, překlad a duplikace. Změna technických podrobností, ať už psaných, nebo ve formě obrázků, je zákonem zakázána. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího upozornění.

Spokojenost zákazníka

Pro AFRISO spol. s r.o. je spokojenost zákazníků na prvním místě. Máte-li tedy jakékoli dotazy, návrhy nebo problémy s výrobkem, kontaktujte nás přes e-mail: info@afriso.cz nebo telefonicky: +420 272 953 636.

Adresa

Adresy společností zastupujících skupinu AFRISO po celém světě lze nalézt na www.afriso.cz.